Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę nowego fabrycznie systemu dozowania silikonów

| (pieczęć Wykonawcy) | OFERTA CENOWA |
| --- | --- |

Ja (My), niżej podpisany (ni) ..........................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

..........................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................... (adres siedziby wykonawcy)

REGON.....................................................................

Nr NIP .....................................................................

Nr konta bankowego: ....................................................................................................

Nr telefonu ...................................................................................................................

Nr faxu ........................................................................................................................

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam(y) niniejszą ofertę:

  - Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym za cenę w walucie PLN brutto: ……………………… netto:…………………………

  - Okres gwarancji ( od momentu podpisania protokołu zdawczo/odbiorczego bez uwag zamawiającego ) wynosi   ……………………………………miesięcy

  - Czas dostawy do siedziby Pasaco sp. z o.o. liczony w tygodniach od dnia podpisania umowy wynosi ……………………………………………………

  - Adres Przedstawicielstwa naszej firmy oraz obsługi serwisowej w Polsce …………………………………………………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................

  - Oferta obejmuje:

- Dostawę nowego fabrycznie systemu dozowania silikonów o parametrach technicznych wyszczególnionych poniżej w punkcie 6.

- Dostawę urządzenia   do siedziby Zamawiajacego,

- Całościowy montaż i uruchomienie systemu i w siedzibie Zamawiającego,

  - Szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego przez nas  nowego fabrycznie systemu dozowania silikonów

- Charakterystyka dozowanych substancji

| Parametry ogólne |  | zaznaczyć odpowiedź TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. Żywica | 170 – 300 cst; 1500 – 2700 cst | TAK / NIE |
| 2. Żywica | 350 – 450 mPa·s; 400 – 600 mPa·s | TAK / NIE |
| 3. Modyfikator | 170 – 300 cst | TAK / NIE |
| 4. Crosslinker | 20- 40 mm2/s; 15 – 55 mPa·s; 15 – 55 mm2/s | TAK / NIE |
| 5. Katalizator | 500 – 630 mm2/s; 180 – 300 mPa·s | TAK / NIE |

| Parametry ogólne |  | zaznaczyć odpowiedź TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| Wielkość produkowanych szarż: | 50 kg – 200 kg | TAK / NIE |

| Parametry ogólne |  | zaznaczyć odpowiedź TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| Zakres poboru silikonu przez maszynę: | 300 – 2400 g / min | TAK / NIE |

| Parametry ogólne |  | zaznaczyć odpowiedź TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| Proporcja mieszania składników: | Żywice: 85% – 95%, modyfikator: 1% – 8%; crosslinker: 1% – 8 %; katalizator: 1% – 8 % | TAK / NIE |
|  | Żywice: albo tylko jedna (85% – 95% składu całkowitego), albo dwie w proporcji: żywica 1: 40% – 60% + żywica 2: 60% – 40%, proporcje obu żywic w ramach 85% – 95% udziału żywic w mieszaniu | TAK / NIE |

| Parametry ogólne |  | zaznaczyć odpowiedź TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| Wymagany sposób mieszania substancji (ściśle określona kolejność): | - Żywica 1 z paleto – pojemnika - Żywica 2 z paleto – pojemnika - Modyfikator - Crosslinker - Katalizator | TAK / NIE |

| Parametry ogólne |  | zaznaczyć odpowiedź TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| Wymagane czasy mieszania: | Jak najkrótsze, pozwalające jednak na dokładne wymieszanie ze sobą łączonych składników. Nie wolno zacząć kolejnego etapu przygotowywania szarży bez dokładnego wymieszania już użytych składników. Dotyczy to szczególnie crosslinkera i katalizatora. Wskazany całkowity czas trwania procesu dozowania i mieszania od rozpoczęcia do zakończenia: Max. 40 minut przy szarży 200 kg (łącznie z przetłoczeniem do zbiornika buforowego) | TAK / NIE |
|  | Max. 15-18 minut przy szarży 50 kg (łącznie z przetłoczeniem do zbiornika buforowego) | TAK / NIE |

| Parametry ogólne |  | zaznaczyć odpowiedź TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| Metoda przygotowywania silikonu - oparta o system ważenia w porcjach od 50 kg do 200 kg: | - W czasie dozowania żywic, jeżeli występują dwie, nie jest konieczne ciągłe mieszanie. Dopuszcza się możliwość przerwania mieszania, aby dokładnie odmierzyć drugą żywicę, szczególnie w końcowej fazie dozowania. | TAK / NIE |
|  | - Przed dozowaniem składnika 3 żywice należy dokładnie wymieszać (jeżeli były użyte dwie żywice). | TAK / NIE |
|  | - Przed wlaniem do żywicy odmierzonej ilości crosslinkera mieszadło musi pracować. Mieszania nie wolno przerwać w czasie dozowania crosslinkera. | TAK / NIE |
|  | - Podczas wlewania katalizatora do żywic z crosslinkerem mieszanie (najmocniejsze) jest również warunkiem koniecznym. Wlewanie katalizatora bez mieszania powoduje konieczność utylizacji całej szarży. Przerwanie mieszania przed dokładnym wymieszaniem wlanego katalizatora także dyskwalifikuje przygotowywaną szarżę. | TAK / NIE |

| Parametry ogólne |  | Uzupełnić dane/wartości |
| --- | --- | --- |
| Dokładność wag: | - waga główna: 10 -20 g, - waga małych substancji: 1 – 2 g |  |

| Parametry ogólne |  | Uzupełnić dane/wartości |
| --- | --- | --- |
| Dokładność naważania: | - Żywic : 20 – 40 g, - Trzech składników z beczek: 2 -4 g |  |

| Parametry ogólne | zaznaczyć odpowiedź TAK lub NIE |
| --- | --- |
| Ogólny schemat blokowy oferowanego układu mieszającego jest zgodny z wymaganym poniższym rysunkiem (nie zawiera wrysowanych pomp) | TAK / NIE |

| Parametry ogólne |  | zaznaczyć odpowiedź TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| Wymagania wykonawcze: | - Układ będzie przygotowany na wymianę rodzajów komponentów. W momencie wymiany dowolnego komponentu układ musi pozwolić przepuścić ustaloną ilość nowego komponentu by oczyścić nim pozostałości po poprzednim surowcu - Wagi z wewnętrzną kalibracją (ciężarkowo) - Beczki usytułowane pionowo, na paletach, zastosowane pompy muszą mieć możliwość opróżniania tak stojących beczek - Opróżnianie paleto-pojemników musi odbywać się pompami. Spływ grawitacyjny jest za wolny. - Dodatkowe wymagania dla wszystkich pomp: nie mogą powodować napowietrzania transportowanych cieczy i najlepiej, by były odporne na działania rozpuszczalników (MEK i octan etylu) - Zbiornik 250L stojący na wadze musi mieć możliwość zdejmowania/demontażu w celu mycia. Mycie może odbywać się sprężonym powietrzem, wodą i rozpuszczalnikami wymienionymi w punkcie 11 e – zbiornik musi być odporny na ww. na te substancje - Zbiorniki stojące na małej wadze muszą posiadać możliwość demontażu do mycia (odporność na rozpuszczalniki, wodę i sprężone powietrze) - Instalacja od paleto – pojemników i beczek do zbiornika 250L stojącego na wadze musi być wykonana ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej i musi posiadać możliwość demontażu - Podłączenia do paleto – pojemników i pomp beczkowych muszą być elastyczne - Połączenia między zbiornikami 250L muszą być elastyczne - Transport silikonu między zbiornikami 250 L musi odbywać się za pomocą pompy. - Przepompowanie nowo przygotowanej szarży ze zbiornika 250 L stojącego na wadze do zbiornika buforowego 250 L może się odbywać tylko po całkowitym opróżnieniu zbiornika buforowego (wymagany układ pomiarowy ilości silikonu w zbiorniku buforowym) - W trakcie przygotowywania każdej szarży w momencie przelania z każdego górnego zbiorników odważonej substancji do dolnego, system sterujący musi kontrolnie porównać ilość substancji odczytanej z górnej wagi do wskazanej przez dolną wagę. To porównanie musi zostać zarejestrowane. - W oprogramowaniu sterującym systemem musi być moduł kontrolny, testujący dokładność dozowania. Możliwe opcje: użycie wzorcowych odważników przez operatora (sprawdzenie dokładności wag), odmierzanie testowych ilości substancji (sprawdzenie dokładności dozowania). - Węże/przewody w układzie dozującym, z uwagi na możliwą reakcję z dozowanymi składnikami, nie zawierają siarki | TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE |

| Parametry ogólne |  | zaznaczyć odpowiedź TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| Wymagania informatyczne: | - Układ musi posiadać możliwość połączenia z siecią komputerową Zamawiającego – ( użytkowany serwer baz danych PostgreSQL ) - Każdy paleto - pojemnik i beczka muszą być wczytane do systemu (kody kreskowe) - Receptury – musimy mieć możliwość dopisywania nowych i edycji istniejących (konieczne różne poziomy uprawnień) - Wyniki wszystkich testów wag i systemu muszą być rejestrowane w systemie | TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE |

  - Oświadczenia:

  - Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i złożenia prawidłowej oferty.

  - Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert do dnia złożenia zamówienia bądź zawarcia umowy.

  - Oświadczam(y), że nie występują wobec mnie (nas) podstawy do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt. V Zapytania ofertowego

  - Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy .......................................... tel. ……………………………………………… e-mail:…………………………………..

......................................................					........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 						(data)

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)